# Туман

В условиях тумана 
Управление автомобилем в условиях тумана требует еще большего опыта, чем в дождь. Иногда туман бывает таким сильным и создает такую большую опасность, что необходимо прервать поездку и терпеливо ждать перемены погоды. Туман создает опасные дорожные условия. В аварии во время тумана участвуют десятки автомобилей, гибнет и получает увечья большое количество людей. 
Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств и расстояние до предметов. Вам кажется, что предмет далеко (например, свет фар встречного автомобиля), а на самом деле он близко. Скорость автомобиля вам кажется маленькой, а на самом деле он движется быстро. Туман искажает окраску цвета предмета, кроме красного. Поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, поэтому красные автомобили считаются менее опасными. 
Туман влияет на психику человека: плохая видимость, постоянное напряжение, внезапное появление из тумана другого транспортного средства, которое, казалось, было далеко, — вызывают сильное нервное напряжение у водителя. Он нервничает и допускает неверные действия по управлению автомобилем. Глаза быстро устают и снижают способность водителя реагировать на изменения дорожной ситуации. Фары совсем не освещают дорогу, их свет только врезается в туман яркими ослепляющими пучками. В тумане можно ошибиться в выборе дороги, ориентиры закрыты туманом, перекрестков не видно. 
В тумане следует: 
• уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Так, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч; 
• быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги; 
• следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний; 
• при движении с дальним светом разъезд с встречным транспортом произвести без переключения на ближний, так как ослепление в тумане исключено; 
• при наличии противотуманных фар при сильном тумане включить их совместно с ближним светом. Они имеют низкий и широкий пучок света желтого цвета, который лучше проникает через туман, чем белый свет обычных фар; 
• если видимость дороги менее 50 м, они могут включаться самостоятельно; 
• задние противотуманные фонари включать совместно с габаритными огнями; 
• включить стеклоочистители; 
• при запотевании стекол включить систему отопления и вентиляции салона, а также электрообогреватель заднего стекла; 
• при очень сильном тумане можно пытаться разглядеть дорогу перед автомобилем, высунув голову в окно двери; 
• периодически надо сверять свою скорость по спидометру; 
• для улучшения видимости в тумане наклониться над рулевым колесом и приблизить глаза к переднему стеклу. Такое положение весьма утомительно, но периодически им надо пользоваться; 
• при наличии разметки занять центральное положение между линиями разметки, разделяющей полосы; 
• ориентироваться на дороге также можно и по тротуару, обочине и особенно по сплошной белой линии разметки, обозначающей край проезжей части; 
• окно двери водителя лучше держать открытым и прислушиваться к шуму других транспортных средств; 
• периодически использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге. 
В тумане не следует: 
• приближаться слишком близко к автомобилю впереди; 
• использовать задние фонари переднего автомобиля в качестве ориентира, у вас будет ложное представление о расстоянии и его скорости; 
• смотреть в одно место перед автомобилем — глаза быстро устанут, будут слезиться и зрение ослабеет; 
• ставить автомобиль на стоянку в пределах дороги; 
• двигаться слишком близко к осевой, при этом можете создать опасную ситуацию; 
• пытаться проскочить полосу тумана в низине на дороге. Именно на этом участке могут быть скрыты туманом предметы и люди; 
• пытаться обогнать впереди идущий транспорт — это рискованно и опасно. 
Не столько туман угрожает безопасности движения, сколько техника вашего вождения, используемая в условиях тумана.